Anexa nr. 19a

la Instrucţiunea cu privire la modul

de executare a lucrărilor cadastrale

la nivel de clădiri și încăperi izolate

Structura şi conţinutul obiectelor informaţionale a planului de nivel

| № | Denumirea obiectului informaţional | Denumirea cîmpului (proprietăţii) în fişierul *dxf | Descrierea | Tipul datelor | Obligativitatea completării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nivel | Contur | Conturul nivelului, linia închisă care mărginește suprafaţa exterioară a unui nivel al clădirii | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul nivelului | Număr întreg (negativ sau pozitiv) | obligatoriu |
|  |  | Tipul nivelului | Tipul nivelului | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Geopoint1 Geopoint2 | Coordonatele punctelor din contur |  | nu este obligatoriu |
|  |  | Aria contur | Suprafaţa conturului nivelului | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  | Aria | Suprafaţa totală interioară a nivelului | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  | Înălţimea interioară | Înălţimea interioară a nivelului se utilizează pentru afişarea înălţimii interioare în planul de nivel | Text cu valoarea „h=” urmat de valoarea înălţimii în număr cu precizia până la zecimi (m) | opţional |
|  |  | Litera | Litera construcţiei de bază se utilizează pentru afişarea literei clădirii în planul de nivel şi în indicatorul planului de nivel | Text | opţional |
|  |  | Înălţimea exterioară | Înălţimea exterioară a nivelului sau, după caz a clădirii, se utilizează pentru afişarea înălţimii exterioare în planul de nivel | Text cu valoarea „H=” urmat de valoarea înălţimii în număr cu precizia până la zecimi (m) | opţional |
|  |  | Menţiuni | Textul menţiunii ce trebuie să existe pe planul de nivel conform cerinţelor prezentei instrucţiuni | Text | obligatoriu |
| 2 | Încăpere izolată/ Parcare | Contur | Conturul încăperii izolate: linia închisă care mărginește suprafaţa unei încăperi izolate din cadrul planului de nivel al clădirii | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Numărul cadastral al încăperii izolate | Numărul cadastral al încăperii izolate | Număr întreg pozitiv | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul de adresă al încăperii izolate/numărul locului de parcare din proiect | Număr întreg pozitiv şi, după caz, literă | opţional |
|  |  | Statutul | Statutul încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | opţional |
|  |  | Destinația încăperii izolate | Destinația încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Destinaţia | Destinaţia încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | opţional |
|  |  | Aria contur | Suprafaţa conturului încăperii izolate | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  | Aria | Suprafaţa totală a încăperii izolate | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  |  | Suprafaţa totală a încăperii izolate după tipul suprafeţei | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | automat de sistem |
|  |  | Cota | Cota parte care îi revine încăperii izolate în cadrul clădirii | Număr cu precizia până la zecimi (%) | opţional |
|  |  | Indicele stării încăperii izolate | Starea încăperii izolate | Text în corespundere cu clasificatorul* | opţional |
|  |  | Numărul scării | Indicator după care se sortează obiectele informaţionale în raportul Anexei la planul clădirii | Număr întreg pozitiv | opţional |
|  |  | Menţiuni | Textul menţiunii ce trebuie să existe pe planul încăperii izolate conform cerinţelor prezentei instrucţiuni | Text | opţional |
| 3 | Grevare | Contur | Conturul părţii: linia închisă care mărginește suprafaţa părţii unei încăperi izolate sau părţii unui nivel din cadrul planului de nivel al clădirii (transmisă în locaţiune/ sublocaţiune sau spaţiul comun) | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Tipul grevării | tipul grevării, inclusiv spaţiile comune | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul porţiunii (ex. P1, P2,…) | Literă majusculă asociată cu număr întreg pozitiv | obligatoriu |
|  |  | Aria contur | Suprafaţa conturului grevării | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | obligatoriu |
|  |  | Metoda | Metoda de obţinere a datelor | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Part | se completează în cazul când este stabilit modul de folosinţă | Text | opţional |
|  |  | Menţiuni |  | Text | opţional |
| 4 | Încăpere | Contur | Contur | Poligon | obligatoriu |
|  |  | Număr | Numărul încăperii atribuit conform cerinţelor prezentei instrucţiuni | Număr întreg pozitiv şi, după caz, literă | obligatoriu |
|  |  | Aria | Suprafaţă încăperii | Număr cu precizia până la zecimi (m.p.) | obligatoriu |
|  |  | Modul de folosinţă a încăperii | Modul de folosinţă a încăperii conform cerinţelor prezentei instrucţiuni | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Destinaţia încăperii | Atribuirea tipului suprafeţei necesar pentru calcularea suprafeţei totale după tipul suprafeţei | Text în corespundere cu clasificatorul* | obligatoriu |
|  |  | Numărul scării | Indicator după care se sortează obiectele informaţionale în raportul Anexei la planul clădirii | Număr întreg pozitiv | opţional |
|  |  | Menţiuni |  | Text | opţional |

*  Notă: Clasificatoarele sunt reprezentate în anexa 19b.