Anexa nr. 19b

la Instrucțiunea cu privire la modul

de executare a lucrărilor cadastrale

la nivel de clădiri și încăperi izolate

Clasificatorul pentru „Tipul nivelului”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 7 | A | Antresol (mezanin). Numărul de niveluri este determinat de înălțimea nivelului în care sînt încadrate, cu condiția că înălțimea încăperilor să nu fie mai mică de 2,1m |
| 8 | AC | Acoperiș 1 |
| 6 | M | Mansarda. Poate fi un nivel de acest tip, condiționat două niveluri: și anume: în mansardele clădirilor proiectate concomitent cu clădirea se pot realiza încăperi izolate pe două niveluri în funcție de înălțimea spațiului mansardat, cu respectarea prevederilor NCM E.03.02, E.03.03, C.04.02 |
| 5 | ET | Etaj Tehnic |
| 4 | E | Etaj |
| 3 | P | Parter. Poate fi doar un nivel de acest tip |
| 2 | D | Demisol |
| 1 | S | Subsol |

1Nivelul „Acoperiș” se întocmește în cazul în care pe acoperiș s-a delimitat obiectul dreptului principal de folosință exclusivă sau al dreptului accesoriu de folosință exclusivă (conform art.14 și art. 15 din Legea nr.187/2022 cu privire la condominiu).

Clasificatorul pentru „Statutul încăperii izolate”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 5 | deb | Debara |
| 4 | box | Boxă |
| 3 | inc | Încăpere |
| 2 | of | Oficiu |
| 1 | ap | Apartament |
| 0 | neidentificată | se va utiliza doar la migrarea in flux in baza de date grafică |

Clasificatorul pentru „Destinaţia încăperii izolate/ Loc de parcare”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 89 | Bun viitor loc de parcare |  |
| 88 | Loc de parcare cu debara |  |
| 87 | Loc de parcare |  |
| 31 | Nelocativă |  |
| 30 | Locativă |  |
| 29 | Bun viitor |  |

Clasificatorul pentru „Destinația încăperii izolate / Loc de parcare”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 20 | Locuinţa de serviciu |  |
| 21 | Locuinţă cu statut special |  |
| 46 | Apartament |  |
| 47 | Încăpere locuibilă în cămin |  |
| 48 | Locuinţă socială |  |
| 49 | Încăpere de producere |  |
| 50 | Încăpere publică și administrativă |  |
| 51 | Încăpere comercială, prestare servicii |  |
| 52 | Încăpere de depozitare |  |
| 53 | Încăpere de cultură şi agrement |  |
| 54 | Încăpere de învăţământ şi educaţie |  |
| 55 | Încăpere de sănătate, asistenţă socială |  |
| 56 | Încăpere de turism |  |
| 57 | Încăpere specializată financiară |  |
| 58 | Încăpere multifuncţională |  |
| 59 | Garaj |  |
| 115 | Loc de parcare |  |

Clasificatorul pentru atributul „IndStare” – Indicele de stare al încăperii izolate/Loc de parcare

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 6 | Demolată |  |
| 5 | Ruină |  |
| 4 | Inutilizabilă pentru locuit |  |
| 3 | Funcţională |  |
| 2 | În construcţie |  |
| 1 | Proiectată |  |
| 0 | Neidentificată |  |

Clasificatorul pentru „Tipul grevării”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 27 | Alte |  |
| 26 | Uz |  |
| 25 | Abitaţia |  |
| 24 | Uzufruct |  |
| 23 | Superficia |  |
| 22 | Folosinţă |  |
| 28 | Sublocaţiune |  |
| 19 | Locaţiune |  |
| 20 | Subarenda |  |
| 21 | Arenda |  |
| 17 | Servitute |  |
| 15 | Servitute pentru instalarea şi deservirea reţelelor edilitare |  |
| 11 | Servitute de trecere |  |

Clasificatorul pentru atributul „Metoda” – metoda de obţinere a datelor despre grevare

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 52 | Importată din fişierul prezentat |  |
| 51 | Introdusă manual în baza de date, din plan |  |
| 0 | Neidentificată |  |

Clasificatorul pentru „Destinaţia încăperilor”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 86 | Uz comun | Se stabileşte pentru încăperile de uz comun ce deservesc încăperile locuibile din cămine. |
| 85 | Auxiliară a încăperilor cu altă destinaţie decît cea de locuinţă | Se stabileşte pentru încăperile auxiliare ce deservesc încăperile izolate cu destinaţie nelocativă. |
| 84 | Auxiliară a încăperilor locative | Se stabileşte pentru încăperile auxiliare ce satisfac necesităţile de uz casnic din cadrul încăperilor izolate cu destinaţie locativă. |
| 83 | De menire socială | Se stabileşte pentru încăperile destinate pentru activităţi de deservire a locatarilor, locuitorilor din zona rezidenţială adiacentă, şi alte încăperi, permise pentru uz public în blocul locativ de către organele de control sanitar-epidemiologic. |
| 82 | De depozitare | Se stabileşte pentru încăperile utilizate în scopuri de depozitare din cadrul clădirilor sau încăperilor izolate . |
| 81 | De cult | Se stabileşte pentru încăperile din clădirile de cult. |
| 80 | De odihnă | Se stabileşte pentru încăperile destinate odihnei din cadrul căsuţelor de vacanţă, hoteluri, moteluri etc.. |
| 79 | Medicală | Se stabileşte pentru încăperile din clădirile şi încăperile destinate ocrotirii sănătăţii: puncte medicale, spitale, centre medicale etc.. |
| 78 | Cu destinaţie specială | Se stabileşte pentru încăperile din clădirile Ministerului Apărării. |
| 77 | De transport | Se stabileşte pentru încăperile din clădirile destinate transportului aerian, feroviar, fluvial sau rutier specializat (parcuri auto). |
| 76 | De cultură şi agrement | Se stabileşte pentru încăperile din clădirile destinate agrementului: teatre, cluburi, muzee etc.. |
| 75 | De educaţie şi învăţământ | Se stabileşte pentru încăperile din clădirile destinate educaţiei şi învăţământului:grădiniţe, şcoli, licee, blocurile de studii etc.. |
| 74 | De parcare | Se stabileşte pentru încăperile din garaje destinate staţionării transportului rutier privat. |
| 73 | Administrativă | Se stabileşte pentru încăperile destinate administrării clădirii în cauză. |
| 72 | De producere | Se stabileşte pentru încăperile în care se desfăşoară activităţi de producere. |
| 71 | Prestări servicii | Se stabileşte pentru încăperile în care se desfăşoară activităţi de prestări servicii. |
| 70 | Comercială | Se stabileşte pentru încăperile în care se desfăşoară activităţi de comercializare. |
| 69 | Locuibilă | Se stabileşte pentru încăperile locuibile din cadrul încăperilor izolate cu destinaţie locuibilă și din cadrul caselor de locuit individuale |

Clasificatorul pentru „Modul de folosinţă a încăperii”

| Codul | Valoarea | Menţiune |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adăpost pentru animale | Valoarea include: grajduri, coteţe, cocini, porumbare |
| 2 | Alimentaţie publică | Valoarea include: sală pentru alimentare, sală de mese, ospătărie, încăperi pentru alimentaţie publică,cantină, ospătărie |
| 3 | Altar | Încăpere specială din cadrul clădirilor de cult |
| 4 | Anticameră | Cameră de așteptare situată la intrarea într-un birou |
| 5 | Antreu | Prima încăpere (de dimensiuni mici) a unei locuinţe, în care se intră venind de afară |
| 6 | Arhivă | Încăpere unde se păstrează totalitatea actelor sau documentelor unei instituţii, unui oraș etc., care se referă la activitatea lor trecută |
| 7 | Atelier | încăpere înzestrată cu uneltele sau mașinile necesare, în care se desfășoară o activitate meșteșugărească organizată |
| 8 | Baie | Încăpere amenajată cu instalaţii speciale pentru baie |
| 10 | Baie cu aburi | Încăpere amenajată cu instalaţii speciale pentru baie cu abur |
| 11 | Balcon (k=0,25) | Balcon suprafaţa căruia a fost calculată la privatizare cu coeficientul de reducere 0,25 |
| 12 | Balcon (k=0,30) | Platformă cu balustradă pe peretele exterior al unei clădiri |
| 13 | Balcon (k=0,35) | Balcon suprafaţa căruia a fost calculată la privatizare cu coeficientul de reducere 0,35 |
| 9 | Balcon vitrat (k=0,80) | Platformă vitrată pe peretele exterior al unei clădiri |
| 16 | Bibliotecă | Valoarea include: Încăpere pentru păstrarea cărţilor |
| 17 | Birou | Încăpere în care se află una sau mai multe mese de scris, la care lucrează persoanele respective |
| 85 | Birou de informaţie | Birou în care se oferă serviciul de informare a populaţiei |
| 86 | Birou de permise | Birou în care se eliberează permisele de trecere în incinta unei organizaţii |
| 49 | Boxă | Reprezintă încăperea destinată staţionării autovehiculului în cadrul garajului |
| 18 | Bucătărie | Încăpere cu un spaţiu destinat pentru prepararea hranei (gătit) |
| 19 | Bucătărie-nişă | Încăpere (sau parte a acesteia) fără zonă de luat masa, destinată pentru prepararea hranei (gătit), dotată cu plită electrică şi cu ventilaţie prin refulare şi aspiraţie forţată |
| 20 | Bucătărie-sufragerie | Încăpere cu un spaţiu, destinat pentru prepararea hranei (gătit), şi spaţiu de luat masa, pentru toţi membrii familiei în acelaşi timp |
| 21 | Bufet | Încăpere în care se servesc mâncări (de obicei reci), aperitive, prăjituri, băuturi etc. |
| 22 | Cabinet | Încăpere dintr-o locuinţă sau dintr-o instituţie, folosită pentru exercitarea unei profesii |
| 87 | Cabinet medical | Încăpere din cadrul instituţiilor medicale |
| 23 | Cameră de comandă | Încăpere dotată cu echipament specializat pentru a controla o activitate |
| 24 | Cameră de detenţie | Încăpere din cadrul instituţiilor de detenţie |
| 25 | Cameră de hotel | Încăpere destinată odihnei din cadrul hotelelor |
| 26 | Cameră de locuit | Valoarea include: dormitor, odaie, salon, ş.a. încăperi destinate odihnei din cadrul caselor de locuit individuale şi încăperilor izolate cu destinaţie locativă. |
| 27 | Cameră de motel | Încăpere destinată odihnei din cadrul motelelor |
| 28 | Cameră de odihnă | Încăpere destinată odihnei |
| 29 | Cameră de păstrare | Valoarea include: beci |
| 30 | Cameră de spital | Valoarea include: salon pentru bolnavi |
| 31 | Cameră de ventilare | Încăpere dotată cu utilaj specializat pentru a asigura ventilarea artificială a clădirii |
| 32 | Cameră frigorifică | Încăpere dotată cu sistem tehnic de răcire şi păstrare a frigului |
| 34 | Casa ascensorului | Încăpere ce asigură deplasarea ascensorului pe verticală în cadrul clădirii |
| 35 | Casa scării | Încăpere în care sunt montate scările ce asigură accesul pe fiecare nivel al clădirii |
| 36 | Casă | Valoarea include: casă de bilete, casă de schimb valutar, casa instituţiilor bancare |
| 37 | Cazangerie | Încăpere în care este amplasat sistemul de încălzire a clădirii. Valoarea include: camera de boilere |
| 39 | Chilie | Încăpere din cuprinsul mănăstirii, de mici dimensiuni, destinată locuirii |
| 40 | Coridor | Încăpere, de obicei îngustă, ce asigură comunicarea între celelalte încăperi ale clădirii/încăperii izolate. |
| 42 | Curăţătorie | Încăpere dotată cu echipament specializat în curăţarea obiectelor de îmbrăcăminte sau de uz casnic din ţesături |
| 43 | Debara | Încăpere de mici dimensiuni destinată pentru depozitarea obiectelor de uz casnic |
| 44 | Depozit | Încăpere de depozitare a produsului final obţinut în urma activităţii de producere sau a mărfurilor ce urmează ulterior a fi comercializate |
| 88 | Dormitor | Încăpere destinată odihnei |
| 45 | Dulap încorporat | Încăpere de mici dimensiuni destinată depozitării articolelor vestimentare, încorporată, de regulă, în încăperile cu destinaţie locativă |
| 46 | Duş | Încăpere dotată cu instalaţie sanitară pentru duş |
| 51 | Garderobă | Încăpere special amenajată în sălile de spectacole, în localurile publice etc., unde se pot lăsa în păstrare paltoanele, pălăriile etc. |
| 52 | Grădină de iarnă | Încăpere special amenajată care serveşte pentru adăpostirea şi cultivarea plantelor care nu suportă frigul |
| 53 | Grup sanitar | Încăpere dotată cu obiecte sanitare pentru igiena personală |
| 54 | Hol | Încăpere (de trecere) care face legătura între intrare şi celelalte camere ale încăperii izolate/ clădirii |
| 89 | Holul ascensorului | Încăpere din faţa intrării în ascensor |
| 56 | Încăpere auxiliară | Încăpere ce deserveşte activitatea de bază desfăşurată în încăperea izolată/ clădire |
| 14 | Încăpere cu bazin | Încăpere dotată cu bazin |
| 90 | Încăpere pentru pază | Încăpere destinată satisfacerii necesităţilor serviciului de pază |
| 91 | Încăpere tehnică | Încăpere destinat amplasării instalaţiilor tehnice şi comunicaţiilor |
| 57 | Laborator | Încăpere prevăzută cu instalaţii speciale, aparate și instrumente pentru experienţe știinţifice și lucrări practice în domeniul știinţelor experimentale sau aplicate |
| 58 | Lavabou | Încăpere utilată cu chiuvete și cu alte instalaţii sanitare, servind ca spălător comun |
| 59 | Loggie (k=0,50) | Încăpere deschisă încorporată sau anexată, deschisă în spaţiu, acoperită şi închisă în plan din 3 părţi cu pereţi (din două părţi - în caz de amenajare de colţ), încăpere limitată în adâncime de cerinţele privind iluminarea naturală, la peretele exterior la care este alăturat. Este destinată pentru odihnă în perioada verii. |
| 92 | Loggie vitrată (k=1,00) | Încăpere vitrată încorporată sau anexată, deschisă în spaţiu, acoperită şi închisă în plan din 3 părţi cu pereţi (din două părţi - în caz de amenajare de colţ), încăpere limitată în adâncime de cerinţele privind iluminarea naturală, la peretele exterior la care este alăturat. |
| 38 | Magazie | Încăpere, destinată pentru păstrarea obiectelor casnice, echipamente, legume ş.a., cu excepţia substanţelor şi materialelor explozive, situată la etajele: parter, demisol sau la subsolul blocului locativ |
| 60 | Naos | Partea principală a unei biserici ortodoxe, situată între altar și pronaos |
| 55 | Nedeterminat | Se stabileşte în cazurile prevăzute de prezenta Instrucţiune |
| 93 | Oficiu | Încăpere în care îşi desfăşoară activitatea angajaţii unei întreprinderi. |
| 94 | Panou de distribuţie | Încăpere dotată cu panou de distribuire a comunicaţiilor |
| 61 | Panou electric | Încăpere în care este amplasat panoul electric al clădirii/încăperii izolate |
| 62 | Parcaj auto | Spaţiu din cadrul blocului de locuit, anexei la aceasta sau într-o clădire separată, destinat pentru întreţinerea sau parcarea automobilelor, fără instalaţii pentru reparaţii sau deservire tehnică a acestora |
| 63 | Pronaos | Parte a bisericilor creștine (situată la intrare) care precedă naosul |
| 95 | Registratură | Încăperea într-o instituţie, întreprindere etc. unde se înregistrează corespondenţa, actele intrate și ieșite |
| 96 | Sala aparatelor digitale | Încăpere dotată cu aparate digitale necesare pentru organizarea şedinţelor, concertelor, spectacolelor etc. |
| 97 | Sala medicală | Încăpere dotată cu aparate medicale pentru executarea manipulaţiilor medicale |
| 65 | Sală de aşteptare | Încăpere dotată pentru aşteptarea de lungă durată a vizitatorilor |
| 66 | Sală de comerţ | Încăpere în care se desfăşoară o activitate de comerţ |
| 67 | Sală de distribuţie | Încăpere de distribuire |
| 68 | Sală de joacă | Valoarea include: sala de joacă şi activităţi, sală comasată în cadrul instituţiilor preşcolare |
| 69 | Sală de lectură | Încăpere din cadrul bibliotecilor, instituţiilor şcolare, etc. destinate activităţii de lectură |
| 70 | Sală de producere | Încăpere unde se desfăşoară o activitate de producere. Valoarea include: linia de asamblare |
| 71 | Sală de spectacole | Încăpere dotată cu echipamente speciale în care se desfăşoară spectacole, concerte etc. |
| 72 | Sală de studii | Valoarea include:încăpere de studii, clasă, aulă, auditoriu, încăperi pentru instruire, ateliere, laboratoare în cadrul instituţiilor şcolare |
| 73 | Sală de şedinţe | Valoarea include: sală pentru conferinţe |
| 98 | Sală p/u festivităţi | Încăpere destinată organizării diferitor manifestări |
| 64 | Sală prestări servicii | Încăpere în care se desfăşoară o activitate de prestare a serviciilor |
| 74 | Sală sportivă | Încăpere dotată cu echipament special pentru practicarea sportului |
| 75 | Sauna | Încăpere dotată cu instalaţie specială pentru încălzire |
| 76 | Spălătorie | Încăpere special amenajată pentru spălarea şi uscarea rufelor |
| 99 | Staţie de pompare | Încăpere dotată cu sistem complex de pompare a lichidelor |
| 77 | Sufragerie | Încăpere special amenajată și mobilată în care se servește masa |
| 100 | Tambur | Spaţiu de trecere dintre uşi sau un volum individual încorporat, sau anexat, destinat pentru protecţia împotriva pătrunderii aerului rece şi a mirosurilor la intrarea în blocul locativ, apartament, casa scării sau în alte încăperi |
| 78 | Terasă | Suprafaţă deschisă împrejmuită, anexa unui bloc, așezată la nivelul parterului sau pe acoperişul ultimului etaj. Poate avea acoperiş şi ieşiri din încăperi adiacente. |
| 80 | Toaletă | Încăpere dotată cu closet |
| 79 | Uscătorie | Încăpere dotată cu instalaţie folosită la uscarea termică a unor produse agricole, industriale, casnice etc. |
| 82 | Verandă | Încăpere rece vitrată, anexată sau încorporată la clădire, care nu este limitată în adâncime. În blocurile locative familiale poate fi prevăzută în componenţa încăperilor blocurilor de tip cuplat sau în componenţa încăperilor apartamentelor, amplasate la ultimele etaje a blocurilor cu înălţimi diferite având ieşiri pe acoperişul etajului inferior, la care poate fi amenajată veranda. |
| 83 | Vestiar | Încăpere unde se lasă hainele în păstrare sau se îmbracă echipamentele de protecţie |
| 84 | Vestibul | Prima încăpere a clădirii/încăperii izolate, în care se intră din exterior, dintr-un coridor sau de pe palierul unei scări; |