Anexa nr. 19c

la Instrucţiunea cu privire la modul

de executare a lucrărilor cadastrale

la nivel de clădiri și încăperi izolate

Cerinţe privind elementele informaţiei grafice a planului de nivel

| Denumirea stratului în formatul dxf | Elementele din stratul respectiv | Culoarea еlementelor în plan, codul RVA | Tipul geometriei | Grosimea liniei (mm) | Fontul, înălţimea (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp | - Fereastra de vizualizare - Liniile ce nu se tipăresc | Alb/negru (255,255,255) | Continuă ( _______ ) | În mod implicit |  |
| Portant | - Perete portant - Coloană - Pilasture | Roșu (255,0,0) | Continuă ( _______ ) | 0,7 |  |
| Despărţitor | - Perete despărţitor - Peretele puţului de ascensor | Verde primar (0,255,0) | Continuă ( _______ ) | 0,3 |  |
| Gol | - Uşă - Fereastră - Nișă - Dulap în perete cu h>2,0m | Albastru primar (0,0,255) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | - Arca - Gol în perete cu lăţimea >2,0m - Groapă de vizare - Suport rigid pentru instalaţii montabile - Limita antresolului - Cabina ascensorului - Dulap în perete cu h<2,0m - Trapă - ș.a. |  | ISO dash (---------) | 0,15 |  |
| Alte | - Scară - Sobă - Șemineu, cămin - Vatră - Pridvor - Rampă - Balcon - Logie - Curte de lumină - Canal de ventilare - Coș de evacuare a fumului - ș.a. | Verde smarald (1,255,88) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | - liniile de refracţie a înălţimii (ex mansarda) |  | ISO dash (---------) | 0,15 |  |
| Text | - Înălţimea interioară a nivelului | Alb/negru (255,255,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
|  | - Înălţimea clădirii - Litera clădirii (inclusiv linia de marcaj ce delimitează aceste elemente) |  |  |  | Standard/ Times New Roman 3,0 |
|  | - Numărul scării |  |  |  | Standard/ Times New Roman 5,0 |
|  | - Simbolurile - Alte inscripţii |  |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0÷5,0 |
| Dimensiuni | - Dimensiunile elementelor - Grosimea pereţilor (daca sunt indicate cu dimensiuni) | Albastru electric (44,117,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Încaperi (camere) | - Conturul încăperii (odăii,camerei) | Albastru regal (49,140,231) | poligon transparent, Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | - Numărul încăperii - Suprafaţa încăperii | Albastru regal (49,140,231) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Încăperi izolate (inclusiv locurile de parcare) | - Conturul încăperii izolate | Turcoaz secundar (0,255,255) | ISO dash (---------) | # 0,15 |  |
|  | - numărul de adresă al încăperii izolate - statutul încăperii izolate conform clasificatorului obiectelor informaţionale al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale şi adreselor (apartament, oficiu, încăpere, boxă, debara, etc.) - suprafaţa totală a încăperii izolate, (m.p.) - blocul de atribute cu numărul cadastral şi suprafaţa încăperii izolate; | Turcoaz secundar (0,255,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
|  | - numărul locului de parcare - suprafaţa locului de parcare, (m.p.) | Turcoaz secundar (0,255,255) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Grevari | - Conturul grevării (modul de folosinţă, arendă, subarendă, locaţiune etc.) - Hașura aplicat conturului grevării. | Galben secundar (255,255,0) | Continuă ( _______ ) | 0,15 |  |
|  | - numărul porţiunii pe încăperea izolată sau nivel (exemplu: P1, P2, ...) | Galben secundar (255,255,0) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |
| Nivel | - Conturul nivelului | Violet (136,6,206) | Continuă ( _______ ) | # 0,15 |  |
|  | - Numărul nivelului - Tipul nivelului | Violet (136,6,206) |  |  | Standard/ Times New Roman 2,0 |