Anexa nr. 23

la Instrucţiunea cu privire la modul de executare

a lucrărilor cadastrale la nivel de teren

- CONȚINUTUL PLANULUI CADASTRAL DIGITAL

Planul cadastral digital este format din următoarele tabele grafice:

- HCSectoareRM - reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale pe întreg teritoriu al Republicii Moldova (divizarea cadastrală în scopul atribuirii numerelor cadastrale).

- Terenuri –   reprezentarea grafică a terenurilor.

- Cladiri – reprezentarea grafică a construcțiilor subterane/supraterane legate solid de pământ a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor. Conţine informaţia grafică privind: toate clădirile amplasate pe un teren; plantaţiile multianuale (vie, livadă, plantaţie perenă); porţiunile de subsol.

- Componente - reprezentarea grafică a părţilor componente ale unei clădiri (obţinută în rezultatul executării lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri).

- FixPct – reprezentarea grafică a punctelor fixe de cotitură a hotarului terenului în hotare fixe.

- FixHtr – reprezentarea grafică a segmentului de hotar fix, ce uneşte două puncte fixe.

- Grevari - reprezentarea grafică a porţiunilor de teren, din cadrul unui sector de teren, preconizate pentru constituirea unui drept (servitute, folosinţă, arendă, etc.).

Toate datele referitoare la adresa bunului imobil, inclusiv hotarul unităților administrativ teritoriale de nivelul I și II, precum și hotarul intravilanului localităţilor se conţin în „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor” (RSUATA).

1. Structura tabelelor grafice

- HCSectoareRM

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CodCadastral | Char (7) | + | Numarul cadastral | obligatoriu |
| CodColect | smallint |  | Metoda de colectare a datelor, conform clasificatorului | obligatoriu |
| MI_PRINX | Float |  |  |  |
| TCO | Char (4) | + |  |  |
| CANMODIFIYUSER | Char (30) |  |  |  |
| APPROVED_STATUS | Decimal (3,0) |  |  |  |

- Terenuri

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CodCadastral | Char (11) | + | Numarul cadastral | obligatoriu |
| CodTip | Integer | + | Tipul terenului, conform clasificatorului | obligatoriu |
| CodStr | Decimal (10,0) |  | - |  |
| NrCasa | Char (10) |  | - |  |
| CodNrRemarc | smallint | + | Conform clasificatorului |  |
| CodTipRegistr | smallint | + | - |  |
| CodColect | smallint | + | Metoda de colectare a datelor, conform clasificatorului | obligatoriu |
| Suprafata | Float |  | Suprafata calculata in plan, în ha, cu 4 zecimale după virgulă | obligatoriu |
| CodAdm | Char (6) | + | Codul administrativ al localității | obligatoriu |
| DatModif | date | + | Data modificării/radierii obiectului |  |
| Timp | Char (8) | + | Timpul întroducerii modificărilor |  |

- Cladiri

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CodCadastral | Char (3) | + | Numarul cadastral | obligatoriu |
| CodTip | Integer | + | Tipul cladirii, conform clasificatorului | obligatoriu |
| CodStr | Decimal (10,0) |  | - |  |
| NrCasa | Char (10) |  | - |  |
| Litera | Char (2) | + | Metoda reflectării clădirilor pe plan, conform clasificatorul | obligatoriu |
| CodNrRemarc | smallint | + |  |  |
| DestFunc | Char (60) |  | Funcţionalitate, text care descrie utilizarea reală |  |
| CodColect | smallint | + | Metoda de colectare a datelor, conform clasificatorului | obligatoriu |
| CodAdm | Char (6) | + | Codul administrativ al localității | obligatoriu |
| DatModif | date | + | Data modificării/radierii obiectului |  |
| Timp | Char (8) | + | Timpul întroducerii modificărilor |  |

- Componente

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NrCadastral | Char (3) | + | Numărul cadastral al construcției | obligatoriu |
| Liter | Char (5) | + | Semnul convenţional special, prin care se numerotează componenta | obligatoriu |
| Constructia | Char (20) | + | Tipul construcție, conform clasificatorului | obligatoriu |
| Component | Char (50) | + | Descrierea componentului, conform clasificatorului | obligatoriu |
| S | Decimal (10,1) | + | Suprafaţa obiectului, în m.p. | obligatoriu |
| Temei | Char (50) |  | Temeiul recepţionarii – numărul cererii de executare a lucrării pentru Organul Cadastral Teritorial (în continuare - OCT) sau cererii de recepţie - pentru alţii dacit OCT. |  |
| Teren | Char (11) |  | Numărul cadastral al terenului | obligatoriu |

- FixPct

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CrdX | Float | + | Coordonata Х (N) | obligatoriu |
| CrdY | Float | + | Coordonata Y (E) | obligatoriu |
| Codcolect | smallint | + | Metoda colectării datelor pentru obţinerea punctului, conform clasificatorului | obligatoriu |
| CodTipBorn | smallint | + | Conform clasificatorului | obligatoriu |
| Precizia | Decimal (5,2) | + | Precizia de poziţionare (toleranţa de poziţie liniară planimetrică reciprocă a punctelor de hotar în raport cu reţeaua geodezică naţională), valoarea in m | obligatoriu |
| Temei | Char (25) |  | Numărul cererii de executare a lucrării (OCT) sau cererii de recepţie (alţii decât OCT) (completată automatizat de sistem) |  |
| DatInsert | Date | + | Data introducerii obiectului în baza de date |  |
| DatModif | Date | + | Data modificării/radierii obiectului |  |

- FixHtr

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CodCadastral | Char (11) | + | Numărul cadastral al terenului, proprietarul căruia a iniţiat fixarea punctului de hotar | obligatoriu |
| DatInsert | Date | + | Data introducerii obiectului în baza de date |  |
| DatModif | Date | + | Data modificării/radierii obiectului |  |

- Grevari

| Atributul | Tipul atributului | Indexare | Semnificaţia | Obligativitate1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CodZona | Char (4) | + | Codul zonei cadastrale în care se află obiectul | obligatoriu |
| Cod | Char (6) | + | Identificatorul obiectului este format din o literă majusculă urmată de un număr. Primul simbol este litera P (parte). Urmează numărul de ordine al obiectului de tipul dat. (ex. P1, P2,.. etc.) | obligatoriu |
| CodTipGr | smallint | + | Tipul grevării conform clasificatorului | obligatoriu |
| CodCadastral | Character (11) | + | Numărul cadastral al obiectului dominant în cazul servitutei | opțional |
| Parte | Character (20) |  | Se indică părţile, în cazul stabilirii modului de folosinţă (ex. I, II, comună) | opțional |
| CodColect | smallint | + | Metoda colectării datelor pentru obţinerea planului, conform clasificatorului | obligatoriu |
| Suprafaţa | Float |  | Suprafaţa porțiunii din teren | obligatoriu |
| DatInsert | date | + | Data introducerii obiectului în baza de date |  |
| DatModif | Date | + | Data modificării/radierii obiectului |  |
| Mark | Character (1) | + | Câmpul se utilizează numai la etapa tapării planului pentru porţiunea solicitată. |  |

- 2.  Clasificatoare

| Cod | Semnificaţie |  |  |  | Menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - „CodTip” pentru „Terenuri” |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Terenuri de producere (obiecte industriale, zone de depozitare, obiecte comerciale, bănci, grădinițe etc.) |  |  |  |
| 2 |  | Terenuri sub proprietate/gospodărie privată, din sectorul privat (locativă) |  |  |  |
| 3 |  | Terenuri sub clădiri cu mai multe nivele (în mare parte blocuri locative) |  |  |  |
| 7 |  | Terenuri agricole obținute prin măsurări cu racordare la Sistemul de coordonare Moldreff 99 (în continuare-SC MR99) si proiectare, fără transpunere în teren. |  |  |  |
| 8 |  | Loturi pomicole din cadrul intovărășirilor pomicole |  |  |  |
| 9 |  | Terenuri sub clădiri cu proprietatea mixtă (private, publice) |  |  |  |
| 10 |  | Terenuri din sectorul privat, preluate prin decizia consiliului local în timpul privatizării, din cauza surplusului de teren |  |  |  |
| 11 |  | Terenuri agricole, proiecte de organizare fără racordare la SC MR99, sistematizate, fără transpunere in teren |  |  |  |
| 12 |  | Terenuri agricole, hotarele transpuse în teren și racordate la SC MR99 |  |  |  |
| 20 |  | Terenuri proprietatea statului |  |  |  |
| 25 |  | Terenuri proprietatea a unității administrativ-teritoriale (în continuare-UAT) |  |  |  |
| - “CodColect” |  |  |  |  |  |
| Proiectele de organizare a terenurilor, ale căror hotare nu sunt transpuse in teren |  |  |  |  |  |
| 4141 |  | Proiecte sistematizate definitiv în baza măsurărilor geodezice prin observații în Sistemul Global de Navigație Satelitară (în continuare- GNSS). |  |  |  |
| 4142 |  | Proiecte sistematizate definitiv în baza măsurărilor instrumentale liniar-unghiulare cu racordare la reţeaua geodezică existentă |  |  |  |
| 4143 |  | Proiecte sistematizate definitiv în baza materialelor fotogrametrice (LineMap), Ortofoto (2016 sau mai actuale) |  |  |  |
| Transpuse in natură |  |  |  |  |  |
| 1101 |  | Transpuse in natură, utilizând măsurătorile cu aparataj geodezic |  |  |  |
| Metoda geodezică |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Măsurători GNSS. Cu precizia de 5 cm. |  |  |  |
| 102 |  | Măsurări instrumentale, liniare-unghiulare, cu racordare la rețeaua geodezică existentă. O excepție de la regulă sunt obiectele din stratul Cladiri. De exemplu, dacă două colțuri ale clădirii sunt coordonate (aceasta ar trebui să fie latura cea mai lungă a casei, care servește ca bază pentru construcții ulterioare) și se efectuează o măsurare completă a casei, atunci în astfel de cazuri măsurătorile ar trebui considerate instrumentale, adică. cod 102 etc. |  |  |  |
| 103 |  | Măsurători liniare-unghiulare, fără racordare la rețeaua geodezică existentă în SC MR 99 condiționată (lipsa unui punct de Rețea Geodezică Națională (în continuare-RGN) și Rețea Geodezică de Îndesire (în continuarea-RGÎ) pe o rază de doi kilometri de la parcel) |  |  |  |
| 104 |  | Instrumental, fără a efectua măsurători unghiulare, adică măsurare cu o ruletă. Lucrările sunt efectuate local pe obiect, unde, în general, lucrările se desfășoară în SC MR 99. |  |  |  |
| 105 |  | Neidentificat. De exemplu, există o listă de coordonate, dar nu există date despre metodele de măsurare și nu există o evaluare a exactității. |  |  |  |
| 106 |  | Terenurile, pentru care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metode instrumentale și de proiectare. Lucrările se desfășoară local pe parcele separate Este asigurată racordarea măsurătorilor la SC naționale. |  |  |  |
| 107 |  | Terenurile, la care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate instrumental (punctele coordonate și măsurări cu ruleta). Este asigurată legătura cu SC MR 99. |  |  |  |
| 108 |  | Terenurile, pentru care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda combinată: măsurători cu utilaj geodezic (cu racordare la rețeaua geodezică națională) şi proiectare /puncte de cotitură determinate utilizând materialele cartografice şi liniare recepţionate de Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru (în continuare-AGCC) |  |  |  |
| Metoda Fotogrammetrică |  |  |  |  |  |
| 201 |  | Materialul cartografic de bază şi liniare recepţionate de ARFC la Scara 1: 2000 |  |  |  |
| 202 |  | Materialul cartografic de bază şi liniare recepţionate de ARFC la Scara 1: 5000 |  |  |  |
| 203 |  | Materialul cartografic de bază şi liniare recepţionate de ARFC la Scara 1: 10 000 |  |  |  |
| 204 |  | Neidentificat |  |  |  |
| 205 |  | Terenurile la care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda fotogrammetrică (scara 1: 2000) și metoda de proiectare. |  |  |  |
| 206 |  | Terenurile la care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda combinată, fotogrammetrică (scara 1: 2000) și măsurători cu ruleta. |  |  |  |
| 207 |  | Terenurile la care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda combinată, fotogrammetrică (scara 1: 2000) și măsurători cu racordare la rețeaua geodezică |  |  |  |
| Digitizare (vectorizare) |  |  |  |  |  |
| 301 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 500 |  |  |  |
| 302 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 1000 |  |  |  |
| 303 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 2000 |  |  |  |
| 304 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 5000 |  |  |  |
| 305 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 10 000 |  |  |  |
| 306 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 25 000 |  |  |  |
| 307 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor de o scară nedeterminată |  |  |  |
| 308 |  | Terenurile la care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda combinată (digitalizare pentru hărți vechi de scara 1: 2000 și proiectare). |  |  |  |
| 309 |  | Terenurile, pentru care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda combinată (digitizarea/ vectorizarea planurilor 1: 2000 și măsurători cu ruleta). |  |  |  |
| 310 |  | Terenurile, pentru care punctele de cotitură ale hotarului sunt determinate prin metoda combinată (digitizarea (vectorizarea planurilor 1: 2000 și măsurători racordate la reteaua geodezică). |  |  |  |
| 311 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor 1: 10 000 de evidență grafică a terenurilor agricole (ale Institutului MOLDGIPROZEM) |  |  |  |
| 312 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor ortofoto 1:2000 |  |  |  |
| 313 |  | Digitizarea (vectorizarea) planurilor ortofoto 1:5000 |  |  |  |
| Proiecte de organizare, nu au fost transpuse în teren |  |  |  |  |  |
| 401 |  | Lucrări geodezice de măsurare a câmpurilor, a tarlalelor, măsurători instrumentale cu racordare la rețeaua geodezică, cu racordare la punctele de triangulare, poligonometrie sau transformate și orientate în funcție de punctele de triangulare. Reprezentările grafice a terenurilor nu se suprapun. |  |  |  |
| 402 |  | Lucrări geodezice de măsurare a câmpurilor, a tarlalelor, măsurători instrumentale fără racordare la punctele de triangulare. Planurile terenurilor sunt transformate și orientate de pe hărțile scara 1 : 10000. Reprezentările grafice a terenurilor nu se suprapun. |  |  |  |
| 403 |  | Lucrări geodezice de măsurare a câmpurilor, a tarlalelor, măsurători instrumentale fără racordare la punctele de triangulare. Planurile terenurilor sunt transformate și orientate de pe hărțile scara 1 : 10000 pe blocuri de câmp sau pe câmpuri individuale (separarea forțată a blocurilor). Reprezentările grafice a terenurilor nu se suprapun. |  |  |  |
| 404 |  | Oricare dintre cele de mai sus, dacă, reprezentarea grafică se suprapune sau se extinde din hotarele UAT. |  |  |  |
| 405 |  | Planurile terenurilor pentru care nu s-a reușit combinarea (identificarea) cu rastrele/hărțile de la scara 1:10 000. |  |  |  |
| 406 |  | Planurile terenurilor nu au fost transformate pe o suprafață condiționată (min.X, Y-max X, Y), sunt în varianta inițială primită de la antreprenor. |  |  |  |
| 407 |  | Planurile terenurilor au fost transformate pe o suprafață condiționată (min.X, Y-max X, Y). |  |  |  |
| 408 |  | Planurile terenurilor proiectului este sistematizat conform rastrelor la scara 1:10000 (evidență grafică a terenurilor agricole (ale Institutului MOLDGIPROZEM)). Hotarele terenurilor nu sunt transpuse în teren. |  |  |  |
| 409 |  | Planurile terenului au fost sistematizate în baza ortofoto scara 1:5000. Hotarele terenurilorau fost obtinute în cadrul lucrărilor masive si nu au fost transpuse în teren. |  |  |  |
| 410 |  | Planurile terenurilor sunt formate din coordonatele, obținute din planuri-proiecte. |  |  |  |
| 411 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza măsurărilor cu taheometru, Hotarele terenurilorau fost obtinute în cadrul lucrărilor masive si nu au fost transpuse în teren. |  |  |  |
| 4121 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:2000. Rezultatul sistematizării este poitiv, cu eroarea de deviere a amplasamentului ± 3 m. |  |  |  |
| 4122 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:2000. Rezultatul sistematizării este negativ: este imposibil să se stabilească poziția limitelor parcelei din cauza erorilor de măsurare pentru proiectarea întregului bloc; există un conflict în ceea ce privește neajunsul de teren (suprapunerea cu proiectele vecine, cu diverse terenuri etc.). |  |  |  |
| 4123 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:2000. Proiectul în ansamblu de-a lungul perimetrului este identificat și corespunde zonei (ortofoto). În același timp, au fost identificate probleme care nu permit efectuarea lucrărilor cadastrale, inclusiv transpunerea în natură, fără a rezolva problemele/erorile de proiectare (acestea nu sunt suprapuneri semnificative, în cadrul a 10-15% din suprafață; sau suprapunerea terenurilor pe drumuri, fîșii forestiere, pe alte terenuri sau pe imaginea orotofoto; la terenul arabil configurația sau direcția de prelucrare diferă drastic decât cea din proiect). |  |  |  |
| 4124 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:2000, dar nu s-a reusit identificarea concretă a poziției proiectului pe imaginea ortofoto (blocul/tarlaua este amplasată aproximativ, dar nu se identifică în imaginea ortofoto granitele; nu s- a reusit de loc identificarea amplasamentului). |  |  |  |
| 4125 |  | Erorile identificate în cadrul sistematizării au fost corectate in baza ortofoto la scara 1:2000, toată documentația este aprobată de autoritățile responsabile în conformitate cu cerințele stabilite. |  |  |  |
| 4131 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:5000. Rezultatul sistematizării este poitiv, cu eroarea de deviere a amplasamentului ± 7,5 m, |  |  |  |
| 4132 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:5000. Rezultatul sistematizării este negativ:este imposibil să se stabilească poziția limitelor parcelei din cauza erorilor de măsurare pentru proiectarea întregului bloc; există un conflict în ceea ce privește neajunsul de teren (suprapunerea cu proiectele vecine, cu diverse terenuri etc. mai mult de 15% din suprafata terenului). |  |  |  |
| 4133 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:5000. Proiectul în ansamblu de-a lungul perimetrului este identificat și corespunde zonei (ortofoto). În același timp, au fost identificate probleme care nu permit efectuarea lucrărilor cadastrale, inclusiv transpunerea în natură, fără a rezolva problemele/erorile de proiectare (acestea nu sunt suprapuneri semnificative, în cadrul a 10-15% din suprafață; sau suprapunerea terenurilor pe drumuri, fîșii forestiere, pe alte terenuri sau pe imaginea orotofoto; la terenul arabil configurația sau direcția de prelucrare diferă drastic decât cea din proiect). |  |  |  |
| 4134 |  | Planurile terenurilor sunt sistematizate în baza ortofoto la scara 1:5000, dar nu s-a reusit identificarea concretă a poziției proiectului pe imaginea ortofoto (blocul/tarlaua este amplasată aproximativ, dar nu se identifică în imaginea ortofoto granitele; nu s- a reusit de loc identificarea amplasamentului) |  |  |  |
| 4135 |  | Erorile identificate în cadrul sistematizării au fost corectate in baza ortofoto la scara 1:5000, toată documentația este aprobată de autoritățile relevante în conformitate cu cerințele stabilite. |  |  |  |
| - „CodNrRemarc” pentru „Terenuri/ Clădiri” |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nu sunt erori. |  |  |  |
| 2 |  | Eroarea medie a amplasării geospațiale a proiectului sistematizat față de punctele rețelei geodezice este de aproximativ 3m. |  |  |  |
| 3 |  | Suprapunere cu terenuri adiacente. |  |  |  |
| 4 |  | Suprapunere cu fâșii forestiere, drumuri, etc. (4133) |  |  |  |
| 5 |  | Suprapuneri cu proiecte adiacente, fâșii forestiere, drumuri, etc., cu neajuns de teren. |  |  |  |
| 6 |  | După ortofoto, proiectul nu coincide cu situația din teren: diferă configurația, direcția de prelucrare, etc. |  |  |  |
| 7 |  | Nu s-a reușit identificarea amplasării blocului/proiectului (4132, 4134) sau a unui sector de teren. |  |  |  |
| 8 |  | Proiectul de organizare a teritoriului (în continuare-POT) se extinde în afara hotarului administrativ al UAT. |  |  |  |
| 9 |  | POT se extinde pe proprietatea statului. |  |  |  |
| 10 |  | Zonă de litigiu:(teren transmis în proprietate de altă UAT, etc.) |  |  |  |
| 11 |  | POT gresite (contin autointersectii, obiecte combinate, obiecte complexe) |  |  |  |
| 21 |  | POT (terenuri agricole) pentru care sunt înregistrate titluri impersonale (обезличенные) |  |  |  |
| 22 |  | Proiectele loturilor pomicole, elaborate în baza schemelor (anul 2003-2004), pentru care există materiale în arhiva OCT (planuri, schiţe sau alte materiale) |  |  |  |
| 23 |  | Terenuri pentru care există materiale în arhivă OCT (este dosar, se regăseşte în planul urbanistic, în schema amplasării, în documente (planuri şi liste) din cadrul lucrărilor masive sau lucrărilor de delimitare) |  |  |  |
| 24 |  | Plan elaborat în baza schemei de amplasare. |  |  |  |
| 25 |  | POT duble (Proiecte de organizare a teritoriului duble - există mai multor versiuni a POT) |  |  |  |
| 26 |  | Recepționate în urma lucrărilor cadastrale selective în perioada executării lucrărilor cadastrale massive (începând cu ziua semnării contractului (cu înştiinţarea OCT) până în momentul primirii documentaţiei cadastrale pentru verificare (până la consultările publice şi recepţie)) |  |  |  |
| 50 |  | Monument istoric |  |  |  |
| - „CodTipBorn” pentru „FixPct” |  |  |  |  |  |
| 0 |  | Nu sunt bornate/materializate/referenţiate |  |  |  |
| 1 |  | Ţeavă de fier cu diametrul de 15-60 mm, lungimea minimă – 100 cm îmbetonate în groapa cu dimensiuni minime 300x300x1000 |  |  |  |
| 2 |  | Pilon din beton în formă de trunchi de piramidă cu parametrii: în partea de jos - 15x15 cm, în sus - 10x10 cm, înălţimea - 90 cm |  |  |  |
| 3 |  | Semn de perete, în cazul în care punctul de cotitură se află la încheietura hotarelor şi una din liniile hotarului trece pe obiecte materializate (perete, gard, etc.) |  |  |  |
| 4 |  | Materializat prin obiecte naturale |  |  |  |
| 6 |  | Referenţiat la obiecte naturale |  |  |  |
| - “Litera” - pentru “Cladiri” |  |  |  |  |  |
| F |  | Fundament | Coordonatele punctelor din colturile construcţiei sunt racordate la perimetrul fundamentului |  |  |
| A |  | Acoperiş | Coordonatele punctelor din colturile construcţiei sunt racordate la perimetrul acoperişului |  |  |
| С |  | Combinat | Metoda combinată (fundament și acoperiș). |  |  |
| PF |  | Metoda combinată cu implicarea proiectului | Date obţinute parţial din proiect (ex. din măsurători pe fundament şi din proiect) |  |  |
| N |  | Neaplicabil | Nu poate fi aplicat |  |  |
| - “CodTip” – pentru Cladiri |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cladirile de producție, inclusiv clădirile administrative, de birouri. De exemplu, o clădire de birouri într-o fabrică, service auto, grădiniță sau etaj fabrică, depozite etc. |  |  |  |
| 2 |  | Clădiri nerezidențiale/nelocative de pe terenurile private (cladiri accesorii). |  |  |  |
| 3 |  | Clădiri rezidențiale/locative cu mai multe nivele (blocuri locative) |  |  |  |
| 4 |  | Cladiri locative private (case de locuit) |  |  |  |
| 9 |  | Clădiri nerezidențiale/nelocative private, detașate, în zone rezidențiale cu blocuri locative. Terenurile aflate sub aceste clădiri pot fi privatizate |  |  |  |
| 10 |  | Plantații perene |  |  |  |
| 28 |  | Construcție hidrotehnică |  |  |  |
| 30 |  | Clădiri publice |  |  |  |
| 31 |  | Construcție (staţie eoliană) |  |  |  |
| 32 |  | Construcție agroindustrială |  |  |  |
| - “Constructia” – pentru Componente |  |  |  |  |  |
|  |  | Construcție principală |  |  |  |
|  |  | Construcție accesorie |  |  |  |
| - “Component” – pentru Componente |  |  |  |  |  |
|  |  | neidentificată |  |  |  |
|  |  | Partea principala |  |  |  |
|  |  | Anexa calda |  |  |  |
|  |  | Anexa rece |  |  |  |
|  |  | Pridvor |  |  |  |
|  |  | Rampa |  |  |  |
|  |  | Scara |  |  |  |
|  |  | Terasa |  |  |  |
|  |  | Veranda inchisa |  |  |  |
|  |  | Veranda deschisa |  |  |  |
|  |  | Alte |  |  |  |
|  |  | Baie |  |  |  |
|  |  | Bazin de apa |  |  |  |
|  |  | Beci cu girlici |  |  |  |
|  |  | Beci fara girlici |  |  |  |
|  |  | Bucatarie de vara |  |  |  |
|  |  | Cazangerie |  |  |  |
|  |  | Construcție subterana |  |  |  |
|  |  | Depozit |  |  |  |
|  |  | Garaj |  |  |  |
|  |  | Hazna |  |  |  |
|  |  | Sera |  |  |  |
|  |  | Sura/magazie |  |  |  |
|  |  | WC |  |  |  |
| - “CodTipGr” pentru Grevări |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Alte |  |  |  |
| 26 |  | Uz |  |  |  |
| 25 |  | Abitaţie |  |  |  |
| 24 |  | Usufruct |  |  |  |
| 23 |  | Superficie |  |  |  |
| 22 |  | Folosinţă |  | Indică ordinea de folosire stabilită în cazul proprietații comune |  |
| 20 |  | Subarenda/ Sublocaţiune |  |  |  |
| 21 |  | Arenda/ Locaţiune |  |  |  |
| 17 |  | Servitute |  | (inclusiv cod vechi: 11,12, 13, 14, 15, 16) |  |
| 28 |  | Folosință exclusivă |  | Indică dreptul principal sau accesoriu de folosință exclusivă |  |

Obligativitatea completării atributiului de către executantul lucrării cadastrale.